江淮EOL标定工位检测报告

| Name | Change | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 王路遥 | 初始版本 | JAC1.0 | 2017-05-26 |

目录

1.	EOL功能定义	4

1.1.	JAC检测场景	4

2.	EOL 测试过程定义	5

2.1.	词组定义	5

2.2.	模块评价指标	5

2.2.1.	角点检测模块评价指标	5

2.3.	评估项目	6

3.	EOL测试结果	6

3.1.	角点自动检测测试结果	6

3.1.1.	角点检测结果示例	6

3.1.2.	多组图像检测结果统计分析	7

4.	结论	7

4.1.	光照及工位设计符合检测要求。	7

4.2.	周围杂物影响导致误检。	7

EOL功能定义

JAC检测场景

标定现场能提供长为9m，宽为5.4m的标定场地用于EOL相机标定，现场灯光均匀明亮，通过导轨定位待标定车辆。标定工位中标定板应严格按照图1.1进行布置，以确保标定结果的准确性。

图1.1 标定场地布置图

EOL 测试过程定义

词组定义

TPR：正确检测图像组个数除以全部图像组个数（以前后左右4幅图像为一图像组）

FPR：错误检测图像组个数除以全部图像组个数

OPR：遗漏检测图像组个数除以全部图像组个数（若遗漏的角点不影响最终拼接结果，则不认为是漏检）

模块评价指标

角点检测模块评价指标

角点检测模块的评价指标定义如表2_1所示：

表 2_1 EOL角点检测模块评价指标

| 评估对象 | 基于4幅环视鱼眼图像 |  |
| --- | --- | --- |
| 正确检测 | 4幅鱼眼图像中，每幅图像均检测到所有棋盘格且全部正确 | TP |
| 错误检测 | 4幅鱼眼图像中，至少一个棋盘格检测错误 | FP |
| 遗漏检测 | 4幅鱼眼图像中，至少一幅图像未检测到所有棋盘格，且影响最终的拼接结果 | OP |
| 标定通过 | 4幅鱼眼图像平均投影误差< 2.2为成功标定 | TC |
| 检测正确率 | 正确检测数除以所有样本总和 |  |
| 检测错误率 | 检测错误数除以所有样本总和 |  |
| 检测遗漏率 | 遗漏检测数除以所有样本总和 |  |
| 标定通过率 | 标定成功图像组数除以所有图像组数 (4幅图像为一组) | TCR=TCTOTALnumber |

* di为第i组图像中误差距离的平均值。d为M组图像角点误差距离的平均值；M为当前测试环境包含标定图像的组数；C为所有标定通过样本包含图像的组数。

评估项目

从EOL的Specification及实际应用场景出发，对角点检测成功率进行评估，具体评估项目及评估指标如表2_3所示。

表2_3 EOL_JAC评估项目总结

| 评估项目 | 评估目的 | KPI | KPI指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角点检测成功率 | 评估角点检测算法准确度 | TPR | >95% |

EOL测试结果

本测试对标清相机 (DPI：720*480)进行测试，评估EOL_JAC的准确性与鲁棒性。

角点自动检测测试结果

角点检测结果示例

图3.1 前后左右角点自动检测结果

多组图像检测结果统计分析

对采集到的25组图像进行自动角点检测，检测结果统计如下：

表3_1角点检测统计结果

| 数据名 （组名） | GT数 | TP | FP | OP | TC | TPR | FPR | OPR | TCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group1 | 25 | 24 | 1 | 0 | 24 | 96.00% | 4% | 0% | 96% |

分析上表结果可知摄像头在正常位置的情况下，EOL_JAC中的角点检测算法正检率约为96%。其中存在的1幅误检，该误检由标定工位旁边堆放杂物引起。

结论

光照及工位设计符合检测要求。

经实验验证，流水线铺设的标定工位棋盘格大小合理，不存在反光现象，标定场地光照均匀，满足角点检测要求。

周围杂物影响导致误检。

对25组样本进行测试 (前后左右四幅图像合为1组)，其中第3组左侧的棋盘格发生误检。分析可知该误检由标定工位四周杂物过多导致。在实际标定环境中，应确保标定工位四周干净整洁，必要时加装护板，以保证检测通过率为100%。

图4.1 杂物干扰检测示例图